Проект

Общество с ограниченной ответственностью

«ГЕОЗЕМСТРОЙ»

394087, г. Воронеж, ул. Ушинского, д. 4а

Тел: (473)224-71-90, факс (473) 234-04-29

E-mail: mail@geozemstroy.vrn.ru

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном планировании

2019 год

Общество с ограниченной ответственностью

«ГЕОЗЕМСТРОЙ»

394087, г. Воронеж, ул. Ушинского, д. 4 а

Тел: (473)224-71-90, факс (473) 234-04-29

E-mail: mail@geozemstroy.vrn.ru

Заказчик: Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области

Государственный контракт от 18.12.2018 № 59

Инв. №_______

Экз._______

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном планировании

Директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»						Прилепин В. А.

Начальник отдела градостроительства

и архитектуры									Поздоровкина Н. В.

Инженер										Сотникова Е. В.

2019 год

Состав авторского коллектива

| Должность | Фамилия, инициалы |
| --- | --- |
| Директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» | Прилепин В. А. |
| Юрисконсульт | Жужукин В. В. |
| Начальник отдела градостроительства и архитектуры | Поздоровкина Н. В. |
| Инженер проекта | Сотникова Е. В. |
| Архитектор | Голозубова Е. А. |
| Архитектор | Сарапкина А. Ю. |
| Инженер-проектировщик | Сотникова Е. В. |
| Инженер-проектировщик | Карауш В. Е. |
| Инженер-проектировщик | Опритов А. А. |

Оглавление

Введение	5

Общие положения	7

1.	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	8

1.1.	Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального района в области инженерной инфраструктуры	8

1.1.1.	Объекты капитального строительства водоснабжения	8

1.1.2.	Объекты капитального строительства водоотведения	17

1.2.	Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального района в области образования	23

1.2.1.	Объекты капитального строительства дошкольного образования	23

1.2.2.	Объекты капитального строительства общего образования	26

1.3.	Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального района в области физической культуры и спорта	28

1.4.	Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального района в области культуры и досуга	28

1.5.	Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального района для оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения	29

1.	ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, УСТАНОВЛЕННЫХ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ), А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В УКАЗАННЫХ ЗОНАХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.	32

Введение

Проект по внесению изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Ульяновский район» выполнен ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» по заказу Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области на основе государственного контракта от 18.12.2018 № 59 и в соответствие с «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Перечень графических и текстовых материалов схемы территориального планирования МО «Ульяновский район»

| Номер тома | Обозна-чение | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
| Схема территориального планирования |  |  |  |
| - | ПЗ | Положение о территориальном планировании | н/с |
|  | 1.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района | н/с |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |
| I | ПЗ | Материалы по обоснованию внесения изменений | н/с |
| II | ПЗ | Исходно-разрешительная документация | н/с |
| - | 2.1 | Карта границ поселений и населенных пунктов, входящих в состав муниципального района | н/с |
|  | 2.2 | Карта размещения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения | н/с |
|  | 2.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района с учетом планируемого размещения на территории муниципального района объектов регионального значения, объектов федерального значения (объекты обслуживания населения, иные объекты в связи с решением вопросов местного значения муниципального района) | н/с |
|  | 2.4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района с учетом планируемого размещения на территории муниципального района объектов регионального значения, объектов федерального значения (объекты транспорта, объекты инженерной инфраструктуры) | н/с |
|  | 2.5 | Карта зон с особыми условиями использования территории | н/с |
|  | 2.6 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | н/с |

Общие положения

- Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образования «Ульяновский район» подготовлено в соответствии со статьей 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части материалов Генерального плана содержит:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение (указываются наименования поселения, межселенной территории, населенного пункта), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов), а также сведения о планируемых для размещения в указанных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

- В Схеме территориального планирования муниципального образования «Ульяновский район» учтены ограничения использования территории, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

  - Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального района в области инженерной инфраструктуры

    - Объекты капитального строительства водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина | строительство | производительсноть –120 куб. м/сут. | Ишеевское городское поселение, северная часть городского поселения | I очередь | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» п. 2.3: граница первого пояса для водотоков: вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; для водоемов (водохранилища, озера) не менее 100 м; границ второго и третьего пояса – не менее 250 м. |
| 2 | 2 водозабора (каптированных родника) | реконструкция | установка узлов водоподготовкии водоочистки | Ундоровское сельское поселение, к северу от границ с. Вышки | I очередь |  |
| 3 | 2 водозаборные скважины | строительство | производительность –345 куб. м/сут х 2 | Ундоровское сельское поселение, к югу от с. Старое Алейкино | I очередь |  |
| 4 | Водонапорная башня | строительство | ёмкостью 150 куб. м | Ишеевское городское поселение, с. Новая Беденьга | I очередь | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» п. 2.2: граница первого пояса зоны санитарной охраны принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м; от водонапорных башен - не менее 10 м; от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее15 м |
| 5 | ВНС (водопроводная насосная станция) | строительство | производительсноть –1500 куб. м/сут. | Ундоровское сельское поселение, к юго- востоку от границ с. Старое Алейкино | I очередь |  |
| 6 | Водонапорная башня | реконструкция | объем 150 куб .м | Большеключищенское сельское поселение, с. Поникий Ключ, северо-восточная часть | I очередь |  |
| 7 | Водонапорная башня | реконструкция | объем 150 куб .м | Тетюшское сельское посеелние, с. Загудаевка, северная часть | I очередь |  |
| 8 | Водонапорная башня | реконструкция | объем 150 куб .м | Тимирязевское сельское поселение, к востоку от границ д. Авдотьино | I очередь |  |
| 9 | Водонапорная башня | строительство | объем 150 куб .м | п. Тимирязевский, северо-восточная часть | I очередь |  |
| 10 | Водонапорная башня | реконструкция | объем 150 куб .м | Ундоровское сельское поселение, с. Комаровка, ул. Монастырская | I очередь |  |
| 11 | Водонапорная башня | реконструкция | объем 150 куб .м | Ундоровское сельское поселение, с. Вышки, западная часть | I очередь |  |
| 12 | Резервуар чистой воды | строительство | объем 500 куб .м | Ундоровское сельское поселение, к юго-западу от с. Ундоры | I очередь |  |
| 13 | Станция водоподготовки | строительство | определить проектом | Ундоровское сельское поселение, к юго-западу от с. Ундоры | I очередь |  |
| 14 | Водовод | строительство | протяженность 8,3 км | Ундоровское сельское поселение, с. Ундоры | I очередь | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» п. 2.4: Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. |
| 15 | Водовод | строительство | протяженность 2,4 км | Ундоровское сельское поселение, с. Комаровка | I очередь |  |
| 16 | Водовод | строительство | протяженность 9,1 км | Ишеевское городское поселение, от проектируемой артезианской скважины до с. Новая Беденьга | I очередь |  |
| 17 | Водовод | строительство | протяженность 6,0 км | Ишеевское городское поселение, от существующей скважины до д. Салмановка | I очередь |  |
| 18 | Водовод | реконструкция | протяженность 7,3 км | Ишеевское городское поселение, от существующих артезианских скважин до рп. Ишеевка | I очередь |  |
| 19 | Водовод | строительство | протяженность 0,5 км | Тимирязевское сельское поселение, п. Тимирязевский | I очередь |  |
| 20 | Водовод | реконструкция | протяженность – 5,0 км | Тимирязевское сельское поселение, с. Новый Урень | I очередь |  |
| 21 | Водовод | реконструкция | протяженность – 2,3 км | Тимирязевское сельское поселение, п. Тимирязевский | I очередь |  |
| 22 | Водовод | реконструкция | протяженность – 1,8 км | Тимирязевское сельское поселение, п. Новая Бирючевка | I очередь |  |
| 23 | Водовод | реконструкция | протяженность – 1,3 км | Тимирязевское сельское поселение, д. Михайловка | I очередь |  |
| 24 | Технический водопровод | строительство | протяженность – 1,8 км | Ундоровское сельское поселение, с. Вышки | I очередь | не требуется установление зон с особыми условиями использования |
| 25 | Водопровод | строительство | протяженность – 9,6 км | Ундоровское сельское поселение, с. Ундоры | I очередь |  |
| 26 | Водопровод | реконструкция | протяженность – 4,6 км | Ундоровское сельское поселение, с. Ундоры | I очередь |  |
| 27 | Водопровод | строительство | протяженность – 9,8 км | Ундоровское сельское поселение, с. Вышки | I очередь |  |
| 28 | Водопровод | реконструкция | протяженность 5,7 км | Большеключищенское сельское поселение, с. Елшанка | I очередь |  |
| 29 | Водопровод | реконструкция | протяженность 3,2 км | Большеключищенское сельское поселение, с. Поникий Ключ | I очередь |  |
| 30 | Водопровод | реконструкция | протяженность 22,9 км | Большеключищенское сельское поселение, с. Большие Ключищи | I очередь |  |
| 31 | Водопровод | строительство | протяженность 2,6 км | Большеключищенское сельское поселение, с. Большие Ключищи | I очередь |  |
| 32 | Водопровод | реконструкция | протяженность 5,3 км | Большеключищенское сельское поселение, п. Ломы | I очередь |  |
| 33 | Водопровод | реконструкция | протяженность – 2,4 км | Зеленорощинское сельское поселение, п. Красноармейский | I очередь |  |
| 34 | Водопровод | реконструкция | протяженность – 1,5 км | Зеленорощинское сельское поселение, п. Мокрый Куст | I очередь |  |
| 35 | Водопровод | реконструкция | протяженность – 4,2 км | Зеленорощинское сельское поселение, п. Станция-Охотничья | I очередь |  |
| 36 | Водопровод | реконструкция | протяженность – 4,3 км | Зеленорощинское сельское поселение, с. Ивановка | I очередь |  |
| 37 | Водопровод | реконструкция | протяженность – 1,6 км | Зеленорощинское сельское поселение, д. Бухтеевка | I очередь |  |
| 38 | Водопровод | реконструкция | протяженность – 8,6 км | Зеленорощинское сельское поселение, п. Зеленая Роща | I очередь |  |
| 39 | Водопровод | реконструкция | протяженность – 2,4 км | Зеленорощинское сельское поселение, п. Сухая Долина | I очередь |  |
| 40 | Водопровод | строительство | протяженность 2,7 км | Ишеевское городское поселение, с. Новая Беденьга | I очередь |  |
| 41 | Водопровод | реконструкция | протяженность 2,8 км | Ишеевское городское поселение, с. Максимовка | I очередь |  |
| 42 | Водопровод | строительство | протяженность 2,9 км | Ишеевское городское поселение, с. Полдомасово | I очередь |  |
| 43 | Водопровод | реконструкция | протяженность 4,0 км | Ишеевское городское поселение, с. Полдомасово | I очередь |  |
| 44 | Водопровод | строительство | протяженность 3,1 км | Ишеевское городское поселение, с. Полдомасово - д. Салмановка | I очередь |  |
| 45 | Водопровод | реконструкция | протяженность 7,3 км | Ишеевское городское поселение, д. Салмановка | I очередь |  |
| 46 | Водопровод | строительство | протяженность 5,3 км | Ишеевское городское поселение, д. Салмановка | I очередь |  |
| 47 | Водопровод | реконструкция | протяженность 41,6 км | Ишеевское городское поселение, рп. Ишеевка | I очередь |  |
| 48 | Водопровод | строительство | диаметром 150 мм - протяженность 2,2 км; диаметром 100 мм - протяженность 3,6 км; | Ишеевское городское поселение, рп. Ишеевка | I очередь |  |
| 49 | Водопровод | реконструкция | протяженность - 3,3 км | Тетюшское сельское поселение, с. Загудаевка | I очередь |  |
| 50 | Водопровод | реконструкция | протяженность - 1,3 км | Тетюшское сельское поселение, п. Максима Горького | I очередь |  |
| 51 | Водопровод | реконструкция | протяженность – 6,0 км | Тетюшское сельское поселение, с. Волостниковка | I очередь |  |
| 52 | Водопровод | реконструкция | протяженность – 7,5 км | Тетюшское сельское поселение, с. Тетюшское | I очередь |  |
| 53 | Водопровод | строительство | протяженность – 1,8 км | Тетюшское сельское поселение, с. Тетюшское | I очередь |  |
| 54 | Водопровод | реконструкция | протяженность – 3,2 км | Тимирязевское сельское поселение, д. Семеновка - с. Шумовка | I очередь |  |
| 55 | Водопровод | реконструкция | протяженность – 2,6 км | Тимирязевское сельское поселение, д. Семеновка | I очередь |  |
| 56 | Водопровод | реконструкция | протяженность – 6,1 км | Тимирязевское сельское поселение, с. Шумовка | I очередь |  |
| 57 | Водопровод | реконструкция | протяженность – 5,0 км | Тимирязевское сельское поселение, от артезианских скважин к с. Шумовка | I очередь |  |
| 58 | Водопровод | строительство | протяженность – 0,9 км | Тимирязевское сельское поселение, п. Тимирязевский | I очередь |  |
| 59 | Водопровод | реконструкция | протяженность – 4,2 км | Тимирязевское сельское поселение, п. Тимирязевский | I очередь |  |
| 60 | Водопровод | реконструкция | протяженность – 1,4 км | Тимирязевское сельское поселение, п. ст. Лаишевка | I очередь |  |
| 61 | Водопровод | реконструкция | протяженность – 1,5 км | Тимирязевское сельское поселение, п. Новая Бирючевка | I очередь |  |
| 62 | Водопровод | реконструкция | протяженность – 1,1 км | Тимирязевское сельское поселение, д. Авдотьино | I очередь |  |
| 63 | Водопровод | реконструкция | протяженность – 2,0 км | Тимирязевское сельское поселение, д. Михайловка | I очередь |  |

    - Объекты капитального строительства водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные очистные сооружения | реконструкция | Внедрение новой технологии очистки и установки станции доочистки | Большеключищенское сельское поселение, к югу от границ с. Большие Ключищи | I очередь | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» таблица 7.1.2 |
| 2 | Канализационные очистные сооружения | строительство | определить проектом | Большеключищенское сельское поселение, с. Елшанка, восточная часть | I очередь |  |
| 3 | Канализационная насосная станция | строительство | определить проектом | Большеключищенское сельское поселение, к югу от границ с. Большие Ключищи | I очередь |  |
| 4 | Канализационные очистные сооружения | строительство | производительность – 30 куб. м/сут. | Зеленорощинское сельское поселение, к юго-западу от границ п. Сухая Долина | I очередь |  |
| 5 | Канализационные очистные сооружения | строительство | производительность – 150 куб. м/сут. | Зеленорощинское сельское поселение, к юго-востоку от границ д. Бухтеевка | I очередь |  |
| 6 | Канализационные очистные сооружения | строительство | производительность – 100 куб. м/сут. | Зеленорощинское сельское поселение, к югу от границ в с. Ивановка | I очередь |  |
| 7 | Канализационные очистные сооружения | строительство | производительность – 150 куб. м/сут. | Зеленорощинское сельское поселение, к югу от границ п. Станция-Охотничья | I очередь |  |
| 8 | Канализационные очистные сооружения | строительство | производительность – 130 куб. м/сут. | Зеленорощинское сельское поселение, к северо-западу от границ п. Красноармейский | I очередь |  |
| 9 | Канализационные очистные сооружения | реконструкция | производительность – 2100 куб. м/сут. | Ишеевское городское поселение, рп. Ишеевка, северная часть | I очередь |  |
| 10 | Канализационная насосная станция | реконструкция | производительность – 2100 куб. м/сут. | Ишеевское городское поселение, рп. Ишеевка, ул. Дачная | I очередь |  |
| 11 | Канализационная насосная станция | реконструкция | производительность – 420 куб. м/сут. | Ишеевское городское поселение, рп. Ишеевка, ул. Набережная, ул. Больничная | I очередь |  |
| 12 | Канализационная насосная станция | реконструкция | производительность – 420 куб. м/сут. | рп. Ишеевка, ул. Октябрьская | I очередь |  |
| 13 | Канализационная насосная станция | реконструкция | производительность – 420 куб. м/сут. | Ишеевское городское поселение, рп. Ишеевка, ул. Пионерская | I очередь |  |
| 14 | Канализационная насосная станция | реконструкция | производительность – 420 куб. м/сут. | Ишеевское городское поселение, рп. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская | I очередь |  |
| 15 | Канализационные очистные сооружения | строительство | производительность – 400 куб. м/сут. | Тетюшское сельское поселение, к востоку от границ с. Тетюшское | I очередь |  |
| 16 | Канализационные очистные сооружения | строительство | производительность – 65 куб. м/сут. | Тетюшское сельское поселение, к северо-западу от границ с. Загудаевка | I очередь |  |
| 17 | Канализационные очистные сооружения | строительство | производительность – 20 куб. м/сут. | Тетюшское сельское поселение, к юго-востоку от границ п. Максима Горького | I очередь |  |
| 18 | Канализационные очистные сооружения | строительство | производительность – 50 куб. м/сут. | Тетюшское сельское поселение, к западу от границ с. Волостниковка | I очередь |  |
| 19 | Канализационная насосная станция | строительство | производительность – 200 куб. м/сут. | Тетюшское сельское поселение, с. Тетюшское, ул. Юбилейная | I очередь |  |
| 20 | Канализационная насосная станция | реконструкция | производительность – 200 куб. м/сут. | Тетюшское сельское поселение, с. Тетюшское, ул. Калинина | I очередь |  |
| 21 | Канализационные очистные сооружения | реконструкция | производительность – 350 куб. м/сут. | Тимирязевское сельское поселение, п. Тимирязевский, юго-восточная часть | I очередь |  |
| 22 | Канализационная насосная станция | реконструкция | производительность – 350 куб. м/сут | Тимирязевское сельское поселение, п. Тимирязевский, ул. Школьная | I очередь |  |
| 23 | Канализационные самотечные сети | реконструкция | протяженность – 1,3 км | Большеключищенское сельское поселение, с. Елшанка | I очередь | СП 42.13330-2016 табл. 12.5: минимальное расстояние от напорной канализации до фундаментов зданий и сооружений – 5м |
| 24 | Канализационные напорные сети | строительство | протяженность – 0,2 км | Большеключищенское сельское поселение, с. Елшанка | I очередь |  |
| 25 | Канализационные самотечные сети | строительство | протяженность – 2,4 км | Большеключищенское сельское поселение, с. Большие Ключищи | I очередь |  |
| 26 | Канализационные напорные сети | строительство | протяженность – 0,3 км | Большеключищенское сельское поселение, с. Большие Ключищи | I очередь |  |
| 27 | Канализационные самотечные сети | реконструкция | протяженность – 1,6 км | Зеленорощинское сельское поселение, п. Красноармейский | I очередь |  |
| 28 | Канализационные напорные сети | реконструкция | протяженность – 0,3 км | Зеленорощинское сельское поселение, п. Красноармейский | I очередь |  |
| 29 | Канализационные самотечные сети | реконструкция | протяженность – 4,3 км | Зеленорощинское сельское поселение, п. Зеленая Роща | I очередь |  |
| 30 | Канализационные напорные сети | реконструкция | протяженность – 4,4 км | Зеленорощинское сельское поселение, п. Зеленая Роща | I очередь |  |
| 31 | Канализационные напорные сети | реконструкция | протяженность – 4,0 км | Ишеевское городское поселение, рп. Ишеевка | I очередь |  |
| 32 | Канализационные самотечные сети | реконструкция | протяженность – 10,6 км | Ишеевское городское поселение, рп. Ишеевка | I очередь |  |
| 33 | Канализационные самотечные сети | строительство | протяженность – 3,2 км | Тетюшское сельское поселение, с. Тетюшское | I очередь |  |
| 34 | Канализационные самотечные сети | реконструкция | протяженность – 1,2 км | Тетюшское сельское поселение, с. Тетюшское | I очередь |  |
| 35 | Канализационные напорные сети | строительство | протяженность – 1,2 км | Тетюшское сельское поселение, с. Тетюшское | I очередь |  |
| 36 | Канализационные напорные сети | реконструкция | протяженность – 0,4 км | Тетюшское сельское поселение, с. Тетюшское | I очередь |  |
| 37 | Канализационные самотечные сети | реконструкция | протяженность – 4,0 км | Тимирязевское сельское поселение, п. Тимирязевский | I очередь |  |
| 38 | Канализационные самотечные сети | строительство | протяженность – 1,9 км | Тимирязевское сельское поселение, п. Тимирязевский | I очередь |  |
| 39 | Канализационные напорные сети | реконструкция | протяженность – 0,5 км | Тимирязевское сельское поселение, п. Тимирязевский | I очередь |  |

  - Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального района в области образования

    - Объекты капитального строительства дошкольного образования

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ Большеключищенский детский сад «Золотой Ключик» | реконструкция | Организация дополнительных 55 мест; | Ульяновская область, Ульяновский район, с. Большие Ключищи, ул. Ульянова, д. 6 А | I очередь | не требуется установление зон с особыми условиями использования территории |
| 2 | МОУ «Охотничьевская средняя школа» Красноармейский детский сад | реконструкция | Увеличение вместимости на 30 мест | Ульяновская область, Ульяновский район, п. Красноармейский, ул. Центральная, 3 | I очередь | не требуется установление зон с особыми условиями использования территории |
| 3 | МДОУ «Ишеевский детский сад «Родничок» (здание 1) | реконструкция | - | Ишеевское городское поселение, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, д. 4 | I очередь | не требуется установление зон с особыми условиями использования территории |
| 4 | МДОУ «Ишеевский детский сад «Родничок» (здание 2) | реконструкция | - | Ишеевское городское поселение, р.п. Ишеевка, ул. Кирова, д. 23 | I очередь | не требуется установление зон с особыми условиями использования территории |
| 5 | Детское дошкольное учреждение | строительство | на 60 мест | Тетюшское сельское поселение с. Тетюшское, новый район жилищного строительства | I очередь | не требуется установление зон с особыми условиями использования |
| 6 | Дошкольная группа «Березка» МОУ «Тимирязевская средняя школа» | реконструкция | Увеличение вместимости на 35 мест | Ульяновская область, Ульяновский район, п. Тимирязевский, д. 1 | I очередь | не требуется установление зон с особыми условиями использования территории |
| 7 | Дошкольная группа «Рябинка» МОУ «Шумовская средняя школа» | реконструкция | Увеличение вместимости на 35 мест | Ульяновская область, Ульяновский район, с. Шумовка ул. Школьная, д. 46Б | I очередь | не требуется установление зон с особыми условиями использования территории |
| 8 | Дошкольная группа «Сказка» МОУ «Новоуренская средняя школа» | реконструкция | Увеличение вместимости на 35 мест | Ульяновская область, Ульяновский район, с. Новый Урень ул. Школьная, д. 1 | I очередь | не требуется установление зон с особыми условиями использования территории |
| 9 | МДОУ Ундоровский детский сад «Солнышко» | реконструкция | организация дополнительных 55 мест | Ульяновская область, Ульяновский район, с. Ундоры, ул. Мира, д. 18 | I очередь | не требуется установление зон с особыми условиями использования территории |
| 10 | МДОУ Ундоровский детский сад «Солнышко» | строительство | на 100 мест | Ульяновская область, Ульяновский район, с. Ундоры, ул. Мира, д. 18а | I очередь | не требуется установление зон с особыми условиями использования территории |

    - Объекты капитального строительства общего образования

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Большеключищенская средняя школа им. В. Н. Каштанкина» | реконструкция | организация дошкольной группы вместимостью 60 мест; | Ульяновская область, Ульяновский район, с. Большие Ключищи, ул. Димитрова, д.48. | I очередь | не требуется установление зон с особыми условиями использования территории |
| 2 | филиал МОУ «Большеключищенская средняя школа им. В. Н. Каштанкина» в с. Елшанка | реконструкция | организация дошкольной группы вместимостью 60 мест; | Ульяновская область, Ульяновский район, с. Елшанка, ул. Набережная | I очередь | не требуется установление зон с особыми условиями использования территории |
| 3 | МОУ «Охотничьевская средняя школа» | реконструкция | размещение дошкольной группы на 30 мест | Ульяновская область, Ульяновский район, п.ст. Охотничья, пер. Школьный, д. 10 | I очередь | не требуется установление зон с особыми условиями использования территории |
| 4 | МОУ «Тетюшская средняя школа» | реконструкция | - | Тетюшское сельское поселение с. Тетюшское, ул. Калинина, д. 24 а | I очередь | не требуется установление зон с особыми условиями использования |
| 5 | МОУ «Ундоровский лицей» | реконструкция | - | Ульяновская область, Ульяновский район, Ундоровское сельское поселение, с. Вышки, ул. Колхозная, д. 1 | I очередь | не требуется установление зон с особыми условиями использования территории |

  - Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального района в области культуры и досуга

| № п/п | Назначение объекта | Наименование объекта и мероприятие | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУК «Центр Культуры и Досуга» | реконструкция | - | Ишеевское городское поселение, р.п. Ишеевка, ул. Дачная, д.5 | I очередь | не требуется установление зон с особыми условиями использования территории |
| 2 | Детская школа искусств в с. Большие Ключищи Ульяновского района Ульяновсой области» | строительство | Детская школа искусств на 80 мест | Ульяновская область, Ульяновский район, с. Большие Ключищи, ул. Димитрова, д.48. | 1 очередь | не требуется установление зон с особыми условиями использования территории |

  - Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального района для оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения

| № п/п | Назначение объекта | Наименование объекта и мероприятие | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта | Очередность строительства | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | кладбище | строительство | Определить проектом | Ульяновская область, Ульяновский район, на западе от с. Елшанка Большеключищенское сельское поселение | I очередь | СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» п. 7.1.12 санитарно-защитная зона 50 м |
| 2 | кладбище | строительство | Определить проектом | Ульяновская область, Ульяновский район, на юге от с. Шумовка Тимирязевское сельское поселение | I очередь |  |
| 3 | кладбище | строительство | Определить проектом | Ульяновская область, Ульяновский район, на западе от д. Семеновка Тимирязевское сельское поселение | I очередь |  |
| 4 | кладбище | строительство | Расширение территории кладбища в восточном направлении на 6,57 га | Ульяновская область, Ульяновский район, в восточном направлении рп. Ишеевка Ишеевское городское поселение | I очередь |  |
| 5 | кладбище | строительство | Земельный участок 73:19:010401:135 площадь 6,24 га | Ульяновская область, Ульяновский район, к северу от с. Ундоры Ундоровское сельское поселение | I очередь |  |

- ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, УСТАНОВЛЕННЫХ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ), А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В УКАЗАННЫХ ЗОНАХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

В границах муниципального образования «Ульяновский район» межселенные территории отсутствуют.